目   录

第 1 节	背景介绍：控制论的发展与核心指标	3

第 2 节	理论基础与系统建模	3

第 3 节	鲁棒控制设计	3

第 4 节	系统稳定性判定	4

第 5 节	智能控制优化（AI 应用）	5

第 6 节	总结与展望	5

基于经典控制理论与强化学习的无人机系统设计研究

作者姓名

学号：您的学号

专业：您的专业

要求：本篇期中论文旨在为你提供一个运用前五周所学知识“解剖”真实物理系统的机会。这不是一份干瘪的数学考卷，而是一篇重逻辑、重物理意义解读的工程分析报告。请根据下文给定的无人机简化数学模型，完成这篇结构化短文，不限制页数（但请大家注意论文内容质量是唯一考核指标，页数与分数无直接关联）。鼓励你在完成基础数学论证后，结合生活常识、直观类比以及对前沿AI技术的思考进行自由发挥。论文需包含图/表（如：结构框图、奈奎斯特图、劳斯表等）。

参考该模板，文字、图表、公式请使用规范格式，保证论文可读性（word的公式编辑器可以用mathtype）；论文内容质量涉及三个方面：1对基础知识的系统梳理，2合理范围内的行文深度与广度，3逻辑连贯，语句通顺。

注：各章节标题可根据你的行文思路自行拟定，但必须涵盖以下五个维度的探讨即1-5章节，PPT课件以基础知识为主拓展题需查阅资料。查阅的资料请在文末以参考文献的形式标注，在确保真实性的前提下形式包括且不限于：书籍、论文、公众号、视频、博客、帖子等多种形式。可以使用AI来润色文章，不能使用AI生成的无校验内容，不得抄袭。

关键字：无人机；劳斯判据；稳定裕度；采样周期；智能控制

【基准模型设定】

假设某微型无人机俯仰角的开环传递函数可近似简化为：

G0s=Kss2+2s+5

（其中，K为系统可调增益，与电机推力相关。假设该系统采用单位负反馈构成闭环系统。）

【思维引导】（供参考）

1.当前劳斯判据、奈奎斯特判据仅完成基础推导，可补充 “具体参数示例”，让数学推导有明确的工程意义。

2. 可增加个性化延伸，区别于千篇一律的基础论述。

3. 思考“经典控制局限性”与“无人机实际飞行痛点”的关联，让分析更具针对性，体现对系统“解剖”的深度。

背景介绍：控制论的发展与核心指标

控制论演进

从维纳的经典控制论到现代智能控制，系统的核心目标始终围绕着反馈。无人机作为典型的动力学系统，其控制本质是消除指令与状态之间的偏差。

稳定性、鲁棒性

- 稳定性：系统受扰动后回归平衡的能力。引入时间常数τ的概念，分析无人机俯仰角恢复速率对飞行品质的影响。

- 鲁棒性：强调系统在面对未建模动力学（如突发阵风）时的性能保持。这是无人机从实验室走向复杂户外环境的关键。

理论基础与系统建模

连续域建模的理想化假设

说明传递函数G(s)建立在连续时间t上的意义。

控制系统结构图

用文字描述该控制系统结构功能框图，说明输入、输出及系统模块的功能。

采样与离散化：从物理世界到计算世界的鸿沟

传统的传递函数G(s)建立在连续时间基础上。在现代系统中，需考虑采样与离散化。由于计算机按时钟节拍处理离散序列，A/D（Analog-to-Digital Conversion）与 D/A 转换（Digital-to-Analog Conversion）中的采样周期T会直接影响控制精度。思考：为什么一个在理论上（连续域）稳定的增益 K，如果采样周期T设置过大，会导致无人机直接失控坠毁？

鲁棒控制设计

鲁棒控制的必要性

简述鲁棒控制的必要性。

设计思路

经典PID控制

- 比例（P）：提高响应速度。

- 积分（I）：消除稳态误差。

- 微分（D）：提供阻尼，抑制振荡。

在存在扰动的情况下，我们不要求使用复杂的非线性控制理论，请结合前几周所学的经典控制思想，探讨如何设计控制器来抵抗阵风等随机扰动。

- 反馈回路的天然抗扰性：简述为什么带有传感器测量和误差计算的“闭环负反馈系统”，相比于“开环系统”，天生就具备抵抗外部扰动的能力？

- PID中的抗扰核心：在比例（P）、积分（I）、微分（D）三个环节中，哪一个环节是专门用来消除由持续阵风或无人机重心偏移带来的“稳态误差”的？请简述其物理机制（即它如何随着时间积累力量来对抗持续的扰动）。

系统稳定性判定

时域分析：Routh（劳斯）判据

通过写出无人机俯仰回路的特征方程ansn+…+a0=0，构建劳斯表。利用劳斯判据，严密计算出该闭环系统保持稳定时，增益K的精确取值范围。当K从稳定范围的中间值逐渐增大并逼近临界稳定点时，闭环极点在复平面上是如何移动的？此时无人机的俯仰角阶跃响应会发生什么变化（是超调量增大，还是振荡频率变高）？

频域分析：Nyquist（奈奎斯特）判据与稳定裕度

Nyquist 判据：通过开环频率特性的幅相曲线绕点(-1, j0)的圈数，判定闭环系统的稳定性。核心量化指标：幅值裕度Kg：衡量增益波动的安全范围。相位裕度γ：衡量时间延迟的承受能力。建议无人机相位裕度保持在30∘∼60∘之间，以获得良好的瞬态品质。

简述频域分析的核心作用：结合无人机俯仰角控制，说明频域分析能帮助我们判断什么（比如系统对不同频率扰动的抵抗能力、飞行的平稳性）；结合无人机实际飞行场景，简单分析：当外界出现低频阵风（比如缓慢的侧风）和高频扰动（比如突发的气流颠簸）时，无人机控制系统应如何响应才能保证飞行稳定。

智能控制优化（AI 应用）

经典PID控制的局限性

探讨在复杂环境下，固定参数的 PID 控制器为何难以应对非线性干扰。

强化学习（RL）与多智能体系统（Multi-Agent Systems）的介入

结合第五周“控制论与 AI”的内容，简述强化学习如何通过“环境交互”实现参数自适应，而不需要精确的物理建模。

拓展思考：假设在一个多无人机协同任务中，如何利用多智能体系统（MAS）的逻辑，解决“单机性能受限”的问题？

总结与展望

总结经典控制理论在现代无人机设计中的基石作用，并反思数字化转型（采样离散化）与智能化转型（AI 优化）对未来工程师提出的逻辑严密性要求。